| ProCredit Bank, sucursala Balti | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 01-01-2009

Ремонт

Intocmit 23.05.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontari pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK42E |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 81,5000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 9,7800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 10,5950 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |  | 1,2225 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,2225 |  |
| 2 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,9000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 100,1910 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 100,1910 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 12,8450 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 12,8450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Demontari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3000 |  |
| 4 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari placaj gips-carton coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 5,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 5,6400 |  |
| 5 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari placaj gips-carton pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 7,0500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 7,0500 |  |
| 6 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din ceramica existenta pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0135 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0675 |  |
| 7 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontare perete existent din GK |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 4,2300 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 4,2300 |  |
| 8 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 103,6200 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7850 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 4,7100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Demontari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RpCO56B |  |  | Demonarea Tavan Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,3500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,3500 |  |
| 10 |  |  | RpCO56B |  |  | Demonarea placarii din gipscarton a retelelor de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,5720 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,5720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Demontari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontare vitraliu AL |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,6380 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,6380 |  |
| 12 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontare usi din AL ( 6 buc ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 2,6460 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 2,6460 |  |
| 13 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,1000 |  |
| 14 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 0,9500 |  |
| 15 |  |  | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,8500 |  |
| 16 |  |  | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 17 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4000 |  |
| 18 |  |  | RpVA35B |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x300 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 7,6800 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
| 19 |  |  | RpVA35B |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x400 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,8000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 13,3120 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1664 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,8000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,9500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 15,8000 |  |
| 21 |  |  | TrI1AA01C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,5300 |  |
| 22 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,8000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 1,2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CN53A |  |  | Grunduire pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,6000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,5880 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,9400 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,9800 |  |
| 24 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,6000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 11,7600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,9600 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,6468 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 254,8000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,8232 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1960 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,5880 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2352 |  |
| 25 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm, K=4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,6000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,9200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,7840 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,2156 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 84,2800 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,2744 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0784 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1176 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0588 |  |
| 26 |  |  | CN53A |  |  | Grunduire pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 274,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,2200 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 41,1000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,7000 |  |
| 27 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 274,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 128,2320 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,6000 |  |  | 8 434,7064 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 24,8080 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,9295 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 23,0160 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,4800 |  |
| 28 |  |  | CN53A |  |  | Grunduire pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 274,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,2200 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 41,1000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 13,7000 |  |
| 29 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 675,9900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 75,1100 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 266,7700 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 1 048,9500 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 77,7000 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 5 180,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 233,1000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 11,6550 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,1080 |  |
| 30 |  |  | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 141,0000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 56,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,1000 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 151,0110 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 51,8175 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 888,3000 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 14,8050 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 42,3000 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,0500 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1410 |  |
| 31 |  |  | CK18C |  |  | Instalare profil dilatare Aluminio Beige 12mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,3400 |  |
|  |  |  | 27431235490251 |  |  |  | Instalare profil dilatare Aluminio Beige 12mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2250 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 54,0000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Materiale suplimentare utilizate la placarea pardoselilor din placi ceramice |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2024042303 |  |  |  | Clema pentru nivelarea gresiei 1mm/h4-13mm |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10 500,0000 |  |
|  |  |  | 2024042304 |  |  |  | Pana pentru nivelarea gresiei |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 800,0000 |  |
|  |  |  | 20240424003 |  |  |  | Plasa din fibra de sticla 165g/m2 5*5mm rosie |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Protectie pardoseli cu DVP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 191,3300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 49,7458 |  |
|  |  |  | 000001240311006 |  |  |  | DVP 2,5*1700*2745mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 191,3300 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Protectie pardoseli si pereti cu folie inainte de vopsire tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 419,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 92,1800 |  |
|  |  |  | 2006202427 |  |  |  | Pelicula |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 481,8500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: perete fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8350 |  |  | 61,1055 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 35,1398 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 30,7557 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 73,6263 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 78,6463 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 25,3509 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 9,0694 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,9283 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 55,2197 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 541,8226 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,1532 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,5817 |  |
| 36 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 399,2602 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  | m2 |  |  | 2,1000 |  |  | 314,0424 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 171,2279 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 328,9968 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 154,0303 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 182,4437 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,5150 |  |  | 226,5592 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,5420 |  |  | 81,0528 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 26,1702 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 224,3160 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 4 401,0799 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 2,3927 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 1,3987 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 9,6422 |  |
| 37 |  |  | СF59A |  |  | Placarea peretilor cu un strat de PGC pasul de 400mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 149,3932 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 88,2189 |  |
|  |  |  | 07035202 |  |  |  | Profil Pro Knauf UD27/28/0.6mm |  |  |  | m |  |  | 1,6500 |  |  | 138,6297 |  |
|  |  |  | 0703520260 |  |  |  | Profil Pro Knauf CD60/06/0.6mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 352,8756 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,6500 |  |  | 138,6297 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,5150 |  |  | 127,2873 |  |
|  |  |  | 2653102100822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 22,7689 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 7,3516 |  |
|  |  |  | 210202 |  |  |  | Surub metal-metal 4.2x13mm |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 924,1980 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 504,1080 |  |
|  |  |  | 2822115708000 |  |  |  | Element de sustinere/suspensie STD |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | 2875276305105 |  |  |  | Conector pt imbinarea profilelor |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 2 352,5040 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,5350 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 3,5279 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Instalare profil UA98.8 la usa (13 goluri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 31,3600 |  |
|  |  |  | 011232 |  |  |  | Profil UA73.8 de ancadrament |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 02258 |  |  |  | Conector p/u fixat profilul UA 73.8 la podea si pod |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 235,2000 |  |
|  |  |  | 02287 |  |  |  | Surub M8 cu saiba si piulita p/u conector UA |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 940,8000 |  |
|  |  |  | 202400102027 |  |  |  | Ancora KRW 06040 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 011497 |  |  |  | Diblu SMT-G6/40 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 7,8400 |  |
| 39 |  |  | CF54B |  |  | Placare chenar cu gips-carton, grosime 12,5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 34,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 2,3000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 26621027002019 |  |  |  | Placi gips-carton Knauf 1,2*2,5m*12,5mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3700 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  | 2306202431 |  |  |  | Profil Pro Knauf 0.6mm C75, L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,9500 |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 2306202430 |  |  |  | Profil Pro Knauf 0.6mm U75, L=4m |  |  |  | buc |  |  | 0,4200 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 50,0000 |  |  | 500,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833000 |  |  |  | Suruburi wspc 42*13mm |  |  |  | buc |  |  | 29,0000 |  |  | 290,0000 |  |
|  |  |  | 2822115708120 |  |  |  | Element de suspensie 120mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 28,0000 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Instalare profil UA73.8 consolidare perete grup sanitar (zona instalatii sanitare) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 011232 |  |  |  | Profil UA73.8 de ancadrament |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 02258 |  |  |  | Conector p/u fixat profilul UA 73.8 la podea si pod |  |  |  | buc |  |  | 0,7500 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 055101 |  |  |  | Saiba 08 |  |  |  | buc |  |  | 4,1600 |  |  | 49,9200 |  |
|  |  |  | 055102 |  |  |  | Saiba 12/24/2.5 |  |  |  | buc |  |  | 1,6600 |  |  | 19,9200 |  |
|  |  |  | 055100 |  |  |  | Saiba 06 |  |  |  | buc |  |  | 2,0800 |  |  | 24,9600 |  |
|  |  |  | 02287 |  |  |  | Surub M8 cu saiba si piulita p/u conector UA |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 0012100511 |  |  |  | Ancore 08075/08095 LE |  |  |  | buc |  |  | 1,2500 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 01149 |  |  |  | Diblu SMT-L 8/60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0416 |  |  | 12,4992 |  |
| 41 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii suprafete pereti cu vopsea Pro P6, RAL 3020, in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | 243011611210 |  |  |  | Vopsea PRO P6 BC 2.33L |  |  |  | l |  |  | 0,1600 |  |  | 0,7680 |  |
|  |  |  | 142130022 |  |  |  | Colorant Sadolin Acomix WR2 (405 imp) |  |  |  | buc |  |  | 0,0750 |  |  | 0,3600 |  |
| 42 |  |  | CK18C |  |  | Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 97,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 25,2200 |  |
|  |  |  | 274312354 |  |  |  | Cornier din aluminiu p/protectie muchie |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 101,8500 |  |
| 43 |  |  | CK17F apl |  |  | Placarea cu HPL a peretilor inclusiv protectia muchiilor cu profil ascuns din AL in zona bancomate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 23,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 8,3200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,1600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 9,3787 |  |
|  |  |  | 2521106718390 |  |  |  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,8837 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,2525 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,1683 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6252 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 14,5891 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2080 |  |
| 44 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 538,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 16,1550 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 80,7750 |  |
| 45 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli pereti cu amestec uscat *g=20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,5600 |  |  | 25,6000 |  |
|  |  |  | 2653102100012 |  |  |  | Amestec uscat MP-75 |  |  |  | kg |  |  | 17,0000 |  |  | 170,0000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 2,0000 |  |
| 46 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli pereti cu amestec uscat g=5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 2653102100012 |  |  |  | Amestec uscat MP-75 |  |  |  | kg |  |  | 4,2500 |  |  | 42,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
| 47 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller" grosime 1,0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 538,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 242,3250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 53,8500 |  |
|  |  |  | 2653102100112 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos Fughenfuller |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 568,0636 |  |
| 48 |  |  | RpCJ15A |  |  | Finisarea suprafetelor cu SuperFinish |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 538,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 172,3200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 32,3100 |  |
|  |  |  | 26531021008 |  |  |  | Chit Knauf Super Finish |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 269,2500 |  |
| 49 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 538,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 16,1550 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 80,7750 |  |
| 50 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii suprafete pereti in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 390,3000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 214,6650 |  |
|  |  |  | 24301161211 |  |  |  | Vopsea Pro P6 bw sadolin |  |  |  | l |  |  | 0,3200 |  |  | 124,8960 |  |
|  |  |  | 112600147223 |  |  |  | Rola abraziva (hartie de slefuit) 100mm*5m P220 |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
| 51 |  |  | CI09*A |  |  | Placaj suprafete pereti cu caramida decorativa cu rosturi latimea 8mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,0000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 4,5000 |  |  | 310,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 69,0000 |  |
|  |  |  | 26701122022212 |  |  |  | Piatra decorativa Belgian 02 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 74,5200 |  |
|  |  |  | 2653102100800 |  |  |  | Adeziv Class portelanat gri |  |  |  | kg |  |  | 6,8000 |  |  | 469,2000 |  |
|  |  |  | 20240030525 |  |  |  | Adeziv Class Portelanat alb |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 220,8000 |  |
|  |  |  | 20240020525 |  |  |  | Armatura gladc (crug) d8 |  |  |  | buc |  |  | 1,2500 |  |  | 86,2500 |  |
|  |  |  | 202400129051 |  |  |  | Otel rotund 08 |  |  |  | m |  |  | 1,2500 |  |  | 86,2500 |  |
|  |  |  | 20240010525 |  |  |  | Crug d8 A1 |  |  |  | m |  |  | 1,4200 |  |  | 97,9800 |  |
|  |  |  | 20102373187210 |  |  |  | Distantieri gresie tip T 8mm |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 380,0000 |  |
|  |  |  | 243022610000013 |  |  |  | Chit rosturi DF N14 1054 gri-beton Sopro |  |  |  | kg |  |  | 1,3300 |  |  | 91,7700 |  |
|  |  |  | 2952270003831 |  |  |  | Malaxor de adezivi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,0350 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 27,6000 |  |
| 52 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 61,3800 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 38,3234 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 139,0164 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 17,6588 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 751,4400 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0751 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,4464 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3720 |  |
| 53 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 mm, in locul lichidarii sistemului de ventilatie cu grosimea 1/2 caramida |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 14,3540 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 2,8930 |  |
|  |  |  | 264011230250881 |  |  |  | Caramizi cu goluri de dim. 250 x 120 x 88 mm Prokeram |  |  |  | buc |  |  | 3 924,0000 |  |  | 392,4000 |  |
|  |  |  | 265112210040221 |  |  |  | Amestec uscat zidarie Zidar |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 51,0600 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,0810 |  |
| 54 |  |  | RpCP23A |  |  | Montarea usita revizie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 20062410 |  |  |  | Usita revizie 300*300mm Delight P3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Montarea grilelor de ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 20062412 |  |  |  | Grila ventilatie metal 160mm cu plasa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafete existente din beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 274,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,2200 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 41,1000 |  |
| 57 |  |  | CF56A apl |  |  | Chituire gauri pronuntate pe suprafete tavan, grinzi din beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,2000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 69,8700 |  |
|  |  |  | 2653102100800 |  |  |  | Adeziv Class portelanat gri |  |  |  | kg |  |  | 1,5900 |  |  | 130,6980 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 9,8640 |  |
| 58 |  |  | CK50B |  |  | Executare element tavan suspendat din gips-carton (polita) t=100mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 59,3400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 4,9020 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2900 |  |
|  |  |  | 266210270020229 |  |  |  | Gips-carton Knauf 1,2*2,5m*12,5mm, Hidro. |  |  |  | buc |  |  | 0,3700 |  |  | 9,5460 |  |
|  |  |  | 2206202401 |  |  |  | Profil Pro Kiev CD 60x27 0.45mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,8600 |  |  | 22,1880 |  |
|  |  |  | 2206202402 |  |  |  | Profile Pro Kiev UD 27x28 0.45mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,2700 |  |  | 6,9660 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 45,0000 |  |  | 1 161,0000 |  |
|  |  |  | 22062024005 |  |  |  | Suruburi WSPC 4,2*13mm |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 516,0000 |  |
|  |  |  | 22062024003 |  |  |  | Element de suspensie Knauf 200mm |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |  | 30,9600 |  |
|  |  |  | 2206240041 |  |  |  | Conector de suspensie extens. pu profil CD |  |  |  | buc |  |  | 4,4400 |  |  | 114,5520 |  |
| 59 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafete tavane suspendate din gips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7740 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,8700 |  |
| 60 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a gletului polimer "Finito SV+" grosime 1,0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 11,6100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5800 |  |
|  |  |  | 2653102100822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 27,2164 |  |
| 61 |  |  | CF17C |  |  | Aplicare tapete fibre sticla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 7,7400 |  |
|  |  |  | 01230000 |  |  |  | Tapete Novel Glass VS40 fibre sticla 40gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 28,3800 |  |
|  |  |  | 2462106110111 |  |  |  | Adeziv Soudal pt tapete fibra sticla |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 6,4500 |  |
| 62 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a gletului polimer "Finito SV+" grosime 1,0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 11,6100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5800 |  |
|  |  |  | 2653102100822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 27,2164 |  |
| 63 |  |  | RpCJ15A |  |  | Finisarea suprafetelor cu Superfinish |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 8,2560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,5480 |  |
|  |  |  | 26531021008 |  |  |  | Chit Knauf Super Finish |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 12,9000 |  |
| 64 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafete tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7740 |  |
|  |  |  | 2652102105 |  |  |  | Grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,8700 |  |
| 65 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii suprafete tavane in 2 straturi (alb) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 14,1900 |  |
|  |  |  | 243011611201 |  |  |  | Vopsea Pro P6 BW 10L |  |  |  | l |  |  | 0,3200 |  |  | 8,2560 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,9000 |  |
| 66 |  |  | CN06B |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat ( Vopsitorii tavane cu compresor ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 248,2000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 86,8700 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 99,2800 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 14,8920 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 124,1000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 12,4100 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,7446 |  |
|  |  |  | 2912340002503 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 19,8560 |  |
| 67 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii suprafete retele Venato 15 (jgheal can.ventil. s.a.) si grinzi (parti laterale) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 38,5000 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1400 |  |
| 68 |  |  | CK29F |  |  | Montarea tavan fals "Armstrong" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,7000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 17,8350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,3050 |  |
|  |  |  | 2732103646101 |  |  |  | Panouri "Armstrong" Tavan Orbit |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 9,1350 |  |
|  |  |  | 02155401 |  |  |  | Cornier perimetral tavan casetat Arhimede 3m |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 112118901 |  |  |  | Profil Principal tavan casetat 3700mm |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 58963201 |  |  |  | Profil secundar L=0.6m pt tavan casetat |  |  |  | m |  |  | 0,9500 |  |  | 8,2650 |  |
|  |  |  | 598601 |  |  |  | Profil secundar L=1.2m, pt tavan suspendat |  |  |  | m |  |  | 1,9000 |  |  | 16,5300 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu Bierbach 6*40 |  |  |  | buc |  |  | 2,5000 |  |  | 21,7500 |  |
|  |  |  | 896533 |  |  |  | Tija / suspensie pt tavan cu cirlig L250mm |  |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  |  | 6,9600 |  |
|  |  |  | 8965321 |  |  |  | Tija/ suspensie pt tavan cu bucla L500mm |  |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  |  | 6,9600 |  |
|  |  |  | 498464561 |  |  |  | Arc flexibil dublu D4 |  |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  |  | 6,9600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2175 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | CL17A |  |  | Confectionarea si montarea suport metalic pentru usa glisanta, confectionat din teava rectangulara 80mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 134,1000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 30,8430 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,6820 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3410 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 134,1000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6705 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,0728 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3410 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,6820 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,6820 |  |
| 70 |  |  | CC03A |  |  | Armarea pereti cu plasa metalica confectionata din bare cu D=16mm, pas 150 mm, pe o suprafata de 15m2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 345,0000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 13,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,7250 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 348,4500 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,7250 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,4500 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 103,5000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,2070 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Lucrari de tehnica sanitara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Pret |  |  | Montaj vas WC suspendat de brand ROCA sau similare, inclusiv sistem de instalare incastrat brand TECE, GEBERIT sau similare, conducte si alte accesorii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
| 72 |  |  | Pret |  |  | Instalarea lavoar , brand Ceresit, Roca sau similare, inclusiv conducte, bateria, armatura si accesorii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
| 73 |  |  | Pret |  |  | Montarea chiuveta de bucatarie (material beneficiar), inclusiv conducte, armatura, sifon, accesorii.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de tehnica sanitara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

NOTA:

- Pret orientativ pentru materiale de finisare :

- Gresia – 600 lei/m2  fara TVA

- Faianta  - 400 lei/m2  fara TVA

- Caramida decorativa – 400 lei/m2  fara TVA

- Vopsea lavabila Brand Sadolin, Dufa , Caparol – 200 lei/l fara TVA

- Solutiile tehnice, materiale si costurile aferente se vor coordona cu Beneficiarul inainte de inceperea lucrarilor

- Materiale trebuie sa corespunda normelor si cerintelor in vigoare, sa poseda certificate de calitate si conformitate

- Devizele si procesele verbale se vor intocmi in baza programului Winsmeta, prin metoda de resurse, cu indicarea urmatoarelor indice:

- Fond social si medical

- Transport materiale

- Regia

- Rentabilitatea

- TVA

- Lucrarile si materialele care un sunt incluse in baza normativa – se vor coordona cu Beneficiarul in prealabil inainte de punere in opera.

- Lucrarile si materialele suplimentare – se vor coordona in prealabil inainte de punere in opera.

- La intocmirea proceselor verbale Beneficiarul isi lasa dreptul de a cere facturile fiscale sau alte documente confirmative pentru materialele procúrate.

- Pentru documentatia de tender este obligatoriu de prezentat certificate de atestare a personalului implicat in procesul de constructii

- Avantajul va avea companiile cu experienta in domeniu nu mai putin de 5 ani si care poseda un portfoliu cu lucrari similare